## Приложение № 2

Техническая часть

документации проведения запроса цен

| Наименование процедуры запроса цен: | запрос цен для заключения договора на поставку мягких полипропиленовых контейнеров (МКР) с внутренним п/э вкладышем и внутренних п/э вкладышей |
| --- | --- |
| Наименование товара, работ, услуг: | Мягкие полипропиленовые контейнеры (МКР) с внутренним п/э вкладышем и внутренние п/э вкладыши |
| Количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | по заявкам до 30.06.2027 года |
| Требования к качеству товара, работам, услугам: | в соответствии с Приложением № 1 к Технической части документации проведения запроса цен |
| Иные условия | - поставка Товара по заявкам в течение 30 календарных дней. - оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с момента приемки Товара; - стоимость доставки включена в стоимость Товара; - иные условия в соответствии с договором. |

Приложение № 1 к

Технической части документации

проведения запроса цен

| Наименование товара | Количество, штук | Место поставки | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| МКР с внутренним п/э вкладышем | Ориентировочно до 250 000 штук в соответствии с заявками Покупателя | город Краснокамск, улица Февральская, дом 11 | До 30.06.2027 года |
|  |  | город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, дом 5 |  |
| Внутренний п/э вкладыш | Ориентировочно до 50 000 штук в соответствии с заявками Покупателя | город Краснокамск, улица Февральская, дом 11 |  |
|  |  | город Долгопрудный, Лихачёвский проезд, дом 5 |  |

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод противогололедных материалов» (ОГРН 1075904017364).

Требования к качеству поставляемого Товара:

Позиция 1

| Наименование | МКР с внутренним вкладышем (МКР белый без логотипа, 2-х стропные), для внутреннего применения |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | 1000 кг. |  |
| Цвет | Белый без логотипа |  |
| Технические характеристики МКР | Геометрические размеры контейнера: |  |
|  | Высота загрузки | 125 (+/- 5см.) |
|  | Длина*ширина дна | 75 *75 см. |
|  | Двухстропный, длина одной стропы | 45 (+/- 5 см.) |
|  | Тип дна | "звезда" |
|  | Тип верхней части | открытый |
|  | Характеристики ткани: |  |
|  | Тип ткани | рукав |
|  | Ширина | 150 (+/- 2см.) |
|  | Количество слоев | 1 |
|  | Поверхностная плотность | 120 (+/- 5гр/м2.) |
|  | Светостойкость | 150 kly |
|  | Внутренний вкладыш: |  |
|  | Ширина рукава | 155 (+/- 2см.) |
|  | Длина | 280 (+/- 5см.) |
|  | Толщина | 0,080 (+/- 15%) |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Допускается вкладыш из втор сырья |  |
| Требования к комплектации | должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша |  |
| Транспортная упаковка | Паллет |  |

Позиция 2

| Наименование |  | Внутренний полиэтиленовый вкладыш |
| --- | --- | --- |
| Ширина рукава | 155 (+/- 2см.) |  |
| Длина | 280 (+/- 5см.) |  |
| Толщина | 0,080 (+/- 15%) |  |
| Допускается вкладыш из втор сырья |  |  |

Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:

- документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям подтверждения соответствия в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- техническими условиями, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, или стандартом организации, утвержденном изготовителем в установленном действующим законодательством порядке, в соответствии с которыми изготовлен Товар;

- санитарно-эпидемиологическим заключением или иным документом, подтверждающим соответствие Товара требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля);

- паспортом безопасности, внесенным в Регистр паспортов безопасности и оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Требования к сроку гарантий качества Товара: остаточный срок годности товара – не менее 80% с даты изготовления.